### Egyéni jegyzőkönyv

### 2025.11.01.

Ma hivatalosan elindítottuk a projektet. Átnéztük a vizsgakövetelményeket, és szétosztottuk a feladatokat. Megbeszéltük, hogy én a gyáli telephely teljes hálózatáért felelek. Elkezdtem átgondolni, milyen ipari környezetben kell majd működnie a rendszernek.

### 2025.11.07.

Ma a gyáli telephely funkcionális felépítését terveztem meg. Összeírtam, hogy a gyártócsarnok, utómunka, csomagolás, irodai rész milyen hálózati igényekkel rendelkezik. Figyeltem rá, hogy a termelési gépek stabil, vezetékes kapcsolatot kapjanak.

### 2025.11.14.

Elkezdtem a VLAN-struktúrát tervezni a gyáli telephelyre. Külön hálózatot kapnak:

- gyártóberendezések

- irodai dolgozók

- IT

- management

- vendéghálózat

Fontos volt, hogy a gyártó VLAN izolált legyen a vendéghálózattól.

### 2025.11.21.

Ma kidolgoztam a gyáli IPv4 címzési tervet. A központi B osztályú tartományból saját alhálózatot kaptunk. Hagyok benne tartalékot későbbi bővítéshez.

### 2025.11.28.

Átnéztem az IPv6 kiosztást is, hogy a gyáli telephely dual-stack módban működjön. Dokumentáltam gateway címeket és prefixeket.

### 2025.12.05.

Ma a redundancia lehetőségeit vizsgáltam gyáli szinten. Gateway redundanciára HSRP-t fogunk használni, és OSPF-en keresztül kapcsolódunk a többi telephelyhez.

### 2025.12.12.

Elkészítettem a gyáli logikai hálózati rajz első verzióját. Már szerepelnek rajta a VLAN-ok, switchek, router, szerverek és a WAN kapcsolat.

### 2026.01.06.

Ma elkezdtem a gyáli épület alaprajzának megrajzolását. Figyelembe vettem a csarnok méretét (kb. 1500 m²), a vasbeton külső falakat, gipszkarton belső falakat és a gépsorok elhelyezkedését.

### 2026.01.10.

Folytattam az alaprajzot. Berajzoltam:

- rack szekrény helyét

- switch pozíciókat

- kábelcsatornákat

- access pointok tervezett helyét

Próbáltam reálisan gondolkodni, nem “tankönyvi” elrendezésben.

### 2026.01.15.

Ma véglegesítettem az alaprajzot. Az access pointokat sűrűbben helyeztem el a gyártótérben a fém gépek árnyékoló hatása miatt. Összesen 6 AP a csarnokban, plusz az irodai részen külön egységek.

### 2026.01.22.

Megterveztem a strukturált kábelezést. Cat6 réz kábel a végpontokig, optikai kapcsolat a központi rack és az elosztó pontok között.

### 2026.01.29.

Véglegesítettem a fizikai topológiát és dokumentáltam a rackszekrény tartalmát (router, core switch, access switchek, UPS).

### 2026.02.03.

Elkezdtem a gyáli switchek konfigurálását. Létrehoztam a VLAN-okat és beállítottam a trunk portokat.

### 2026.02.07.

Inter-VLAN routing konfigurálása routeren. Teszteltem, hogy a megfelelő hálózatok kommunikálnak-e egymással.

### 2026.02.11.

OSPF konfiguráció a gyáli routeren, hogy kapcsolódni tudjunk a budapesti és vecsési telephelyhez.

### 2026.02.16.

Statikus és dinamikus NAT beállítása. Ellenőriztem, hogy a belső hálózat eléri-e az internetet.

### 2026.02.20.

ACL szabályokat állítottam be. Külön szűrés a gyártó VLAN és a vendéghálózat között.

Beüzemeltem a gyáli Windows szervert. Tartományba léptettem teszt kliens gépet.

2026.02.27.

DHCP scope létrehozása a gyáli VLAN-okhoz. Ellenőriztem az automatikus IP kiosztást.

2026.03.02.

Telepítettem a Linux szervert. Apache konfigurálás, belső weboldal teszt.

2026.03.05.

SSH biztonsági beállítások, tűzfal konfigurálása Linuxon. Leteszteltem helyi hálózatról.

2026.03.08.

Teljes gyáli hálózati tesztelés. VLAN izoláció ellenőrzése, routing tábla átnézése, DHCP működés validálása.

2026.03.12.

Redundancia teszt: gateway kiesés szimulálása. Ellenőriztem, hogy az átváltás megtörténik-e.