Telephely dokumentáció: Gyál

Épület és hálózati infrastruktúra áttekintése

A gyáli telephely a Print Trio Kft. nyomdai és gyártási tevékenységének központja, amely egy egyszintes, ipari célra kialakított csarnoképületben működik. Az ingatlan elsődlegesen termelési funkciót lát el, ennek megfelelően az épület szerkezeti kialakítása, belső elrendezése és infrastruktúrája a nagy volumenű, folyamatos üzemű gyártás igényeihez igazodik. A csarnok nettó alapterülete megközelítőleg 2 500 m², amely magában foglalja a gyártóterületet, az előkészítő és utómunkaterületeket, valamint a kisebb irodai és műszaki helyiségeket.

Az épület szerkezete vasbeton pillérekből és tartófalakból, valamint acél tetőszerkezetből áll. A gyártótér belmagassága eléri a 7–8 métert, ami lehetővé teszi a nagyméretű nyomdagépek, vágó- és kötészeti berendezések biztonságos elhelyezését és üzemeltetését. A vastag vasbeton falazat és a fém gépsorok jelentős hatással vannak a rádiófrekvenciás jelek terjedésére, ezért ezek a tényezők a hálózati infrastruktúra tervezése során kiemelt figyelmet kaptak. A belső területen lévő szobák falai gipszkartonból vannak a könnyebb hálózati mozgás miatt.

A csarnokon belül elkülönített területeken kaptak helyet a gyártást kiszolgáló irodák, a minőségellenőrzési pontok, valamint a karbantartási és technikai helyiségek. A hálózati kábelezés védett kábelcsatornákban és mennyezeti kábeltálcákon került kialakításra, így biztosítva a mechanikai sérülések elleni védelmet és az üzembiztos működést.

Hálózati infrastruktúra kialakítása

A gyáli telephely hálózata egyszerű, ugyanakkor ipari környezetben is megbízható hierarchikus felépítést követ. A központi hálózati elemek egy zárható, klimatizált rackszekrényben kerültek elhelyezésre, amely a csarnok irodai részéhez közel, de a gyártótértől fizikailag elkülönítve található. A rackszekrényben kaptak helyet az elosztó- és access switchek, a forgalomirányító eszközök, a patch panelek, valamint a szünetmentes tápegységek.

A vezetékes hálózat strukturált réz kábelezésre épül, Cat6 szabványú kábelekkel, amelyek megfelelő sávszélességet és megbízhatóságot biztosítanak a gyártóberendezések és az irodai munkaállomások számára. A nagyobb adatforgalmat generáló eszközök, illetve a telephelyek közötti kapcsolatok esetében optikai összeköttetések kerülnek alkalmazásra, biztosítva az alacsony késleltetést és a jövőbeni bővíthetőséget.

A hálózat logikai felosztása VLAN-ok segítségével valósul meg. Elkülönített hálózati szegmenst kapnak a nyomdai és gyártóberendezések, az irodai munkaállomások, az IT-adminisztrációs eszközök, valamint a vendég hálózat. Ez a szegmentálás növeli az adatbiztonságot, csökkenti a hibák továbbterjedésének kockázatát, és megkönnyíti az üzemeltetést.

Vezeték nélküli hálózat

A vezeték nélküli hálózat a gyáli telephelyen kiegészítő szerepet tölt be, elsősorban a mobil eszközök, karbantartási laptopok és kézi terminálok kiszolgálására. A gyártócsarnok ipari jellegéből adódóan

ipari kivitelű, nagy teljesítményű access pointok kerültek telepítésre, amelyek ellenállnak a poros környezetnek és a hőmérsékleti ingadozásoknak.

A vastag falazat és a nagyméretű gépek által okozott árnyékolás miatt az access pointok sűrűbb elrendezésben, kisebb lefedési cellákra bontva kerültek elhelyezésre. A hálózat támogatja a zökkenőmentes barangolást (roaming), így a mobil eszközök használata a teljes gyártóterületen folyamatos kapcsolatot biztosít.

Humán erőforrás

A gyáli telephelyen összesen mintegy 60 fő dolgozik. A munkavállalók többsége közvetlenül a termelésben vesz részt, nyomdagépek kezelőiként, kötészeti és utómunkafolyamatokat ellátó szakmunkásként, valamint minőségellenőrzési feladatokat végző munkatársként. A termelési terület folyamatos működése miatt a munkavégzés több műszakban zajlik. A gyártást kisebb létszámú műszaki és karbantartó csapat támogatja, akik felelősek a gépek és az alapvető informatikai infrastruktúra működőképességéért. Az adminisztratív és termelésszervezési feladatokat az irodai részlegen dolgozó munkatársak látják el, akik napi szinten használják a vállalat informatikai rendszereit a megrendelések nyomon követésére és a gyártás koordinálására. Az informatikai üzemeltetés központilag szervezett, azonban a gyáli telephelyen is jelen van helyi támogatás, amely biztosítja a felmerülő problémák gyors kezelését. A humán erőforrás ilyen jellegű megoszlása indokolja a hálózati infrastruktúra logikai szegmentálását és a különböző jogosultsági szintek kialakítását, ami hosszú távon is biztonságos és hatékony működést tesz lehetővé.

Biztonság és üzletmenet-folytonosság

A gyáli telephely informatikai infrastruktúrájának kialakítása során kiemelt szempont volt az adatbiztonság és a folyamatos termelés biztosítása. A telephely a vállalat többi egységével titkosított VPN kapcsolaton keresztül kommunikál, amely megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a belső rendszerekhez. A hálózati eszközök VLAN-alapú elkülönítése, valamint a forgalomirányítón alkalmazott hozzáférés-szabályozási szabályok biztosítják, hogy az egyes részlegek csak a számukra szükséges erőforrásokat érhessék el. A kritikus hálózati elemek szünetmentes tápegységgel védettek, ami áramkimaradás esetén is lehetővé teszi a szabályos leállítást vagy a rövid idejű folyamatos működést.

Eszközlista

Rack szekrény

Eszközhasználat

Épület tervrajz

Access point