### Alapadatok

- Alapterület (földszint): kb. 2 000–2 500 m²

- Emelet (fejlesztési szint): kb. 800–1 200 m²

- Teljes nettó alapterület: kb. 2 800–3 700 m²

### Alaprajzi arány

- Alap:

  - kb. 50 × 45 m vagy 60 × 40 m

- Magasság:

  - Alsó szint (raktár): 7–9 m belmagasság

  - Felső szint (iroda): 3–3,2 m belmagasság

- Teljes épületmagasság: kb. 11–13 m

### Kameratípus logika

- Fix dome kamerák általános lefedésre

- Bullet kamerák kapukra, folyosókra

- 4–6 MP, 2.8 mm optika

- 7–9 m belmagassághoz optimalizálva

| Terület | Kamerák |
| --- | --- |
| Alsó szint – raktár | 18 |
| Felső szint – iroda | 7 |
| Kültér | 10 |
| Összesen | 35 kamera |

## 2. Épület és alapadatok

### 2.1 Alapterületi adatok

- Földszint (logisztikai és raktárszint): kb. 2 000–2 500 m²

- Emelet (fejlesztési és irodai szint): kb. 800–1 200 m²

- Teljes nettó alapterület: kb. 2 800–3 700 m²

### 2.2 Alaprajzi és térbeli arányok

- Épület alapterület:

  - kb. 50 × 45 m vagy 60 × 40 m

- Belmagasság:

  - Alsó szint (raktár): 7–9 m

  - Felső szint (iroda): 3–3,2 m

- Teljes épületmagasság: kb. 11–13 m

A nagy belmagasságú raktári tér, valamint a fém polcrendszerek és vasbeton szerkezetek jelentősen befolyásolják a vezeték nélküli hálózat és a kamerák elhelyezését, ezért ezek a tervezés kritikus pontjai.

## 3. Hálózati infrastruktúra kialakítása

### 3.1 Központi hálózati struktúra

A telephely hálózata hierarchikus felépítésű:

- Emeletenként 1 db rack szekrény kerül elhelyezésre

- A rack szekrények tartalmazzák:

  - Core / distribution switcheket

  - Patch paneleket

  - Szünetmentes tápegységeket (UPS)

  - Kamerarendszer hálózati elemeit

Az emeleti rack szekrények nagy sávszélességű, redundáns gerinchálózattal kapcsolódnak egymáshoz, biztosítva a megbízható adatátvitelt a két szint között.

### 3.2 Vezetékes hálózat

- Strukturált réz (Cat6 / Cat6A) kábelezés

- Optikai összeköttetés a rack szekrények között

- VLAN-alapú szegmentáció:

  - Logisztikai eszközök

  - Irodai és fejlesztői hálózat

  - Kamerarendszer

  - Vendég és teszt hálózat

### 3.3 Vezeték nélküli hálózat (Wi-Fi)

Alsó szint – raktár:

- Sűrű access point kiosztás

- Ipari környezetre optimalizált AP-k

- Roaming támogatás kézi terminálokhoz

- Fém és vasbeton környezethez igazított csatornatervezés

Felső szint – iroda:

- Irodai Wi-Fi lefedettség

- Gipszkarton falazat miatti kedvezőbb rádiós viszonyok

- Fejlesztési és tesztelési célú elkülönített SSID-k

## 4. Kamerarendszer tervezése

### 4.1 Kameratípus-logika

- Fix dome kamerák: általános beltéri lefedésre

- Bullet kamerák: kapuk, folyosók, kültéri területek

- Felbontás: 4–6 MP

- Optika: 2.8 mm

- Telepítési magasság: 7–9 m belmagasságra optimalizálva

### 4.2 Kamerák elosztása

| Terület | Kamerák száma |
| --- | --- |
| Alsó szint – raktár | 18 db |
| Felső szint – iroda | 7 db |
| Kültér | 10 db |
| Összesen | 35 db kamera |

A kamerák PoE képes switchekről kerülnek megtáplálásra, a rögzítés központi NVR rendszerben történik, elkülönített hálózati szegmensen.

## 5. Biztonság és üzletmenet-folytonosság

- Titkosított VPN kapcsolat a telephelyek között

- Jogosultságkezelés VLAN és tűzfal szabályokkal

- Elektronikus beléptetőrendszer integráció

- UPS védelem kritikus hálózati elemeknél

A rendszer kialakítása biztosítja az adatbiztonságot, a folyamatos üzemelést és a skálázhatóságot a jövőbeni bővítésekhez.