Budapest

A budapesti telephelynek az alapterülete 500m2, ami a XIII. kerületben az Angyalföldi úton található. Ezen a telephelyen 46 ember dolgozik. A telephelyünk elsősorban a Telekom-tól kapja az internetszolgáltatást, illetve a másodlagos internetszolgáltatónk a Netfone, mindkét szolgáltatónál lehetséges akár az 1000 Mbps letöltés és feltöltés.

Kialakítás: Az épület külső falai téglából vannak, a válaszfalak gipszkartonból épülnek fel, amik kevésbé fogják fel a wifi erősséget, ezzel is segítve a kommunikációt. Az alaprajz megfelel a modern feltételeknek, szabványoknak, modern helyiséget biztosítunk a dolgozóknak a gördülékeny munka érdekében.

Tervrajz

Wifi lefedettség

Logikai topológia

Technikai felszereltség

A Telephelyen 2 darab 2911-es Router irányítja a forgalmat, amely biztosítja, hogy az adatok a leggyorsabban jussanak el a forrástól a célig.

A switchek 48 portosak amellyel elegendő kapacitást és alacsony késleltetést biztosítanak számunkra.Az asztali pc-k a helyhez kötött munkakörben dolgozó munkatársak alapeszközei, kábelezett kapcsolatuk miatt stabil és gyors adatátvitelt biztosítanak.A laptopokat mozgékony munkakörökben használjuk.A telefonok a belső, illetve az ügyfélkommunikációt segítik, a tabletek pedig jól jönnek olyan munkakörökben, ahol nem lehetséges nagyobb eszköz használata, viszont az információelérés fontos.

Költségvetési kalkuláció

A következő táblázat összefoglalja szükséges eszközök típusát, mennyiségét valamint a darabonkénti árat és a teljes végösszeget.

| Eszköz | Mennyiség | Egységár | Összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Router | 2db | 300 000Ft | 600 000 Ft |
| Switch(48portos) | 3db | 260 000Ft | 780 000Ft |
| Asztali PC | 43db | 225 000Ft | 9 675 000Ft |
| Laptop | 41db | 350 000Ft | 14 350 000Ft |
| Telefon | 25db | 120 000Ft | 3 000 000Ft |
| Tablet | 8db | 120 000Ft | 960 000Ft |
| Szerver | 2db | 1 200 000FT | 2 400 000Ft |
| Wifi Access Point | 8db | 95 000Ft | 760 000Ft |
| Nyomtató | 4db | 165 000Ft | 660 000Ft |
| ASA tűzfal | 1db | 450 000Ft | 450 000Ft |
| Végösszeg: |  |  | 33 635 000Ft |

VLAN konfiguráció

Az irodában 10 darab VLAN található, aminek köszönhetően megfelelően el tudjuk különíteni a különböző részlegeken dolgozó embereket egymástól.

VLAN-ok és azonosítói

| VLAN ID | Név | Hálózat | Alapértelmezett átjáró | Maszk | Host ok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Staff | 10.0.2.0/26 | 10.0.2.62 | 255.255.255.192 | 50 |
| 20 | Management | 10.0.2.160/27 | 10.0.2.190 | 255.255.255.224 | 15 |
| 25 | Admin | 10.0.2.224/29 | 10.0.2.230 | 255.255.255.248 | 4 |
| 30 | IT | 10.0.2.128/27 | 10.0.2.158 | 255.255.255.224 | 16 |
| 35 | Kreatív | 10.0.2.208/28 | 10.0.2.222 | 255.255.255.240 | 7 |
| 40 | Grafikai | 10.0.2.192/28 | 10.0.2.206 | 255.255.255.240 | 9 |
| 45 | Guest | 10.0.2.64/27 | 10.0.2.94 | 255.255.255.224 | 25 |
| 50 | Szerver | 10.0.2.248/29 | 10.0.2.254 | 255.255.255.248 | 3 |
| 55 | Sales | 10.0.2.96/27 | 10.0.2.126 | 255.255.255.224 | 20 |
| 99 | Native | 10.0.3.8/30 | 10.0.3.10 | 255.255.255.252 | 1 |

VTP konfiguráció

A VLAN-ok kiosztását a VTP kezeli, amely automatikusan terjeszti a vlan adatbázist a switchek között.A VTP domain név:budapest, VTP verzió 2

BP-Switch1: Ez a switch a VTP szerver

BP-Switch2, BP-Switch3: Ezek a switchek pedig kliens módban vannak.

Ipv4 címtartomány

A budapesti telephely 10.0.2.0/23 tartományt használja VLSM calculator segítségével, amely lehetővé teszi a címtartomány hatékony kihasználását.

| Eszköz neve | Ipv4 cím | Alhálózati maszk | Alapértelmezett átjáró | VLAN/Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grafika_PC | 10.0.2.193 | 255.255.255.240 | 10.0.2.206 | VLAN 40 - Grafikai |
| Grafika_laptop | DHCP | 255.255.255.240 | 10.0.2.206 | VLAN 40 - Grafikai |
| Grafika_nyomtato | 10.0.2.195 | 255.255.255.240 | 10.0.2.206 | VLAN 40 - Grafikai |
| Grafika_tablet | DHCP | 255.255.255.240 | 10.0.2.206 | VLAN 40 - Grafikai |
| Kreativ_PC | 10.0.2.209 | 255.255.255.240 | 10.0.2.222 | VLAN 35 - Kreatív |
| Kreativ_nyomtato | 10.0.2.210 | 255.255.255.240 | 10.0.2.222 | VLAN 35 - Kreatív |
| Kreativ_laptop | DHCP | 255.255.255.240 | 10.0.2.222 | VLAN 35 - Kreatív |
| Kreativ_telefon | DHCP | 255.255.255.240 | 10.0.2.222 | VLAN 35 - Kreatív |
| Sales_laptop | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.126 | VLAN 55 - Sales |
| Sales_tablet | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.126 | VLAN 55 - Sales |
| Sales_telefon | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.126 | VLAN 55 - Sales |
| IT_PC | 10.0.2.129 | 255.255.255.224 | 10.0.2.158 | VLAN 30 - IT |
| IT_Laptop | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.158 | VLAN 30 - IT |
| IT_Tablet | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.158 | VLAN 30 - IT |
| IT_Telefon | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.158 | VLAN 30 - IT |
| Staff_PC | 10.0.2.1 | 255.255.255.192 | 10.0.2.62 | VLAN 15 - Staff |
| Staff_nyomtato | 10.0.2.2 | 255.255.255.192 | 10.0.2.62 | VLAN 15 - Staff |
| Staff_laptop | DHCP | 255.255.255.192 | 10.0.2.62 | VLAN 15 - Staff |
| Staff_telefon | DHCP | 255.255.255.192 | 10.0.2.62 | VLAN 15 - Staff |
| Guest_telefon | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.94 | VLAN 45 - Guest |
| Management_laptop | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.190 | VLAN 20 - Management |
| Management_telefon | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.190 | VLAN 20 - Management |
| Admin_tablet | DHCP | 255.255.255.248 | 10.0.2.230 | VLAN 25 - Admin |
| Admin_smartphone | DHCP | 255.255.255.248 | 10.0.2.230 | VLAN 25 - Admin |
| Windows | 10.0.2.249 | 255.255.255.248 | 10.0.2.254 | VLAN 50 - Szerver |
| Linux | 10.0.2.250 | 255.255.255.248 | 10.0.2.254 | VLAN 50 - Szerver |
| BP-Router1 Gig0/0 | 10.0.3.1 | 255.255.255.252 | - | WAN - Router közi link |
| BP-Router2 Gig0/0 | 10.0.3.2 | 255.255.255.252 | - | WAN - Router közi link |
| BP-Router2 Se0/3/0 | 10.0.3.5 | 255.255.255.252 | - | ISP2 |
| ISP2 Se0/3/0 | 10.0.3.6 | 255.255.255.252 | - | ISP2 |
| BP-ASA Inside | 10.0.3.17 | 255.255.255.248 | - | ASA inside |
| BP-Router1 Gig0/2 | 10.0.3.18 | 255.255.255.248 | - | ASA Inside |
| BP-ASA Outside | 10.0.3.25 | 255.255.255.248 | - | ASA Outside |
| ISP1 Gig0/0 | 10.0.3.26 | 255.255.255.248 | - | ISP1 |
| ISP1 Se0/0/0 | 10.0.3.41 | 255.255.255.252 | - | ISP1-ISP2 |
| ISP2 Se0/3/1 | 10.0.3.42 | 255.255.255.252 | - | ISP1-ISP2 |

Ipv6 konfiguráció

A DHCPv6-ban minden vlan azonosító szerepel a prefixben a könnyű azonosíthatóság érdekében, illetve a default gatewayek FFFF végződést kaptak.

| VLAN | IPV6 Prefix | Ipv6 default gateway |
| --- | --- | --- |
| Staff (15) | 2001:db8:1234:15::/64 | 2001:db8:1234:15::FFFF |
| Management (20) | 2001:db8:1234:20::/64 | 2001:db8:1234:20::FFFF |
| Admin (25) | 2001:db8:1234:25::/64 | 2001:db8:1234:25::FFFF |
| IT (30) | 2001:db8:1234:30::/64 | 2001:db8:1234:30::FFFF |
| Kreatív (35) | 2001:db8:1234:35::/64 | 2001:db8:1234:35::FFFF |
| Grafikai (40) | 2001:db8:1234:40::/64 | 2001:db8:1234:40::FFFF |
| Guest (45) | 2001:db8:1234:45::/64 | 2001:db8:1234:45::FFFF |
| Szerver (50) | 2001:db8:1234:50::/64 | 2001:db8:1234:50::FFFF |
| Sales (55) | 2001:db8:1234:55::/64 | 2001:db8:1234:55::FFFF |

Minden eszköz DHCPv6-al kap ip címet, kivéve a 2 szervert , amelyeknek statikus címet állítottam be.

| Eszköz neve | Ipv6 cím | Ipv6 default gateway |
| --- | --- | --- |
| Windows | 2001:DB8:1234:50::1 | 2001:DB8:1234:50::FFFF |
| Linux | 2001:DB8:1234:50::2 | 2001:DB8:1234:50::FFFF |

HSRP konfiguráció

A HSRP biztosítja a 3.rétegbeli redundanciát .A BP-Router1 az Active router, a BP-Router2 a standby. A virtuális IP az utolsó előtti címet kapta minden VLAN-ból.

| VLAN | Router1(Active) | Router2(Standby) | Virtuális IP | R1 Priority | R2 Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 (Staff) | 10.0.2.62 | 10.0.2.61 | 10.0.2.60 | 150 | 100 |
| 20 (Management) | 10.0.2.190 | 10.0.2.189 | 10.0.2.188 | 150 | 100 |
| 25 (Admin) | 10.0.2.230 | 10.0.2.229 | 10.0.2.228 | 150 | 100 |
| 30 (IT) | 10.0.2.158 | 10.0.2.157 | 10.0.2.156 | 150 | 100 |
| 35 (Kreatív) | 10.0.2.222 | 10.0.2.221 | 10.0.2.220 | 150 | 100 |
| 40 (Grafikai) | 10.0.2.206 | 10.0.2.205 | 10.0.2.204 | 150 | 100 |
| 45 (Guest) | 10.0.2.94 | 10.0.2.93 | 10.0.2.92 | 150 | 100 |
| 50 (Szerver) | 10.0.2.254 | 10.0.2.253 | 10.0.2.252 | 150 | 100 |
| 55 (Sales) | 10.0.2.126 | 10.0.2.125 | 10.0.2.124 | 150 | 100 |

DHCP konfiguráció

A DHCP (Automatikus címkiosztás) szolgáltatást a BP-Router1 végzi az összes VLAN számára.A szerverek, nyomtatók és Access Point-ok statikus IP címet kapnak a könnyebb azonosíthatóság érdekében.Az Access Pointoknak Cisco Packet Tracerben nem lehet IP-címet adni, de ezeket is belekalkuláltam a VLSM számításnál.A felhasználói eszközök (PC-K kivételével) laptopok, tabletok és telefonok DHCP-t használnak.

| Pool neve | Hálózat | Gateway | DNS szerver | Kizárt címek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staff | 10.0.2.0/26 | 10.0.2.62 | 10.0.2.249 | 10.0.2.1-2, 10.0.2.62 |
| Guest | 10.0.2.64/27 | 10.0.2.94 | 10.0.2.249 | 10.0.2.94 |
| Sales | 10.0.2.96/27 | 10.0.2.126 | 10.0.2.249 | 10.0.2.126 |
| IT | 10.0.2.128/27 | 10.0.2.158 | 10.0.2.249 | 10.0.2.129, 10.0.2.158 |
| Management | 10.0.2.160/27 | 10.0.2.190 | 10.0.2.249 | 10.0.2.190 |
| Grafikai | 10.0.2.192/28 | 10.0.2.206 | 10.0.2.249 | 10.0.2.193-195, 10.0.2.206 |
| Kreativ | 10.0.2.208/28 | 10.0.2.222 | 10.0.2.249 | 10.0.2.209-211, 10.0.2.222 |
| Admin | 10.0.2.224/29 | 10.0.2.230 | 10.0.2.249 | 10.0.2.230 |

Forgalomirányítás

A BP-Router1 Gig0/1 interfészén alinterfészeket hoztam létre minden VLAN számára. Minden VLAN alinterfészének az IP-je az adott hálózat utolsó kiosztható címe, ami a felhasználók alapértelmezett átjárójaként szolgál .A BP_Router2 szintén rendelkezik alinterfészekkel a Gig0/1-es portán (Switch3 felé) biztosítva a redundanciát és a terheléselosztást.

OSPF dinamikus forgalomirányítás

Az OSPF protokollt használtam a routerek közötti dinamikus forgalomirányításra.Az OSPF két területre van osztva.

Area 0: Ez az area a BP-Router1 és BP-Router2 közötti részen található. (10.0.3.0/30).

Area 1: Az összes belső VLAN (10.0.2.0/23 tartomány). Ide tartozik az összes végfelhasználói eszköz. A routerek egyedi azonosítót kaptak: BP-Router1: 1.1.1.1, BP-Router2: 2.2.2.2

Az összes VLAN alinterfész passzívra van állítva (passive-interface), így az OSPF hello csomagokat nem küldenek a végfelhasználók felé, ez növeli a biztonságot és csökkenti a felesleges forgalmat. Hello és Dead interval-t is állítottam, utóbbit 60 másodpercre míg elsőt 15 másodpercre. A default-information originate mindkét routeren be lett állítva.

OSPFv3

A területfelosztása ugyanaz, mint Ipv4-nél .A hello és dead interval is megegyezik. Szintén az összes alinterfész (amerre nincs tovább router) passzív.

Spanning Tree Protocol(STP) és Etherchannel

A hálózatban a BP_Switch1 és BP_Switch2 között két trunk kábel (Fa0/23, Fa0/24) biztosítja a redundanciát a sávszélesség hatékonyabb kihasználása érdekében. Ezt GigabitEthernet portokon érdemes alkalmazni, viszont portok hiányában FastEthernet portra állítottam.Továbbá állítottam PortFastot, hogy az eszközök minél gyorsabban tudjanak IP-címet kapni.

Vezeték nélküli hálózat

A telephelyen összesen 8 Access Point biztosítja a WiFi lefedettséget az egyes VLAN-okhoz. Az Access Point-ok WPA2-PSK AES titkosítással működnek, minden VLAN külön SSID-vel rendelkezik.

| AP neve | SSID | VLAN | Titkosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| Grafikai_AP | Grafikai | 40 | WPA2-PSK AES |
| Kreativ_AP | kreativ | 35 | WPA2-PSK AES |
| Sales_AP | Sales | 55 | WPA2-PSK AES |
| IT_AP | IT | 30 | WPA2-PSK AES |
| Staff_AP | Staff | 15 | WPA2-PSK AES |
| Guest_AP | guest | 45 | WPA2-PSK AES |
| Management_AP | management | 20 | WPA2-PSK AES |
| Admin_AP | admin | 25 | WPA2-PSK AES |

Tűzfal, NAT konfiguráció

Az ASA a BP-Router1 és az ISP1 között található, ezzel védelmet nyújt a belső hálózat számára.Az ASA belső interfészén(10.0.3.17/29) csatlakozik a Routerhez.Az outside interfészen (10.0.3.25/29) csatlakozik az ISP1-hez.Az outside irányból csak engedélyezett forgalmat enged be, minden más forgalmat blokkol.

| Nat típusa | Eszköz | Belső IP | Publikus IP | Cél |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dinamikus NAT | BP-Router1 | 10.0.2.0/24 | 10.0.3.18 | Belső eszközök internet elérése ISP1-en |
| Dinamikus NAT | BP-Router2 | 10.0.2.0/24 | 10.0.3.5 | Belső eszközök internet elérése ISP2-n |
| Statikus NAT | BP-ASA | 10.0.2.249 (Windows) | 10.0.3.19 | Windows szerver publikus elérése |
| Statikus NAT | BP-ASA | 10.0.2.250 (Linux) | 10.0.3.20 | Linux szerver publikus elérése |
| Statikus NAT | BP-Router2 | 10.0.2.249 (Windows) | 10.0.3.33 | Windows szerver elérése ISP2-n |
| Statikus NAT | BP-Router2 | 10.0.2.250 (Linux) | 10.0.3.34 | Linux szerver elérése ISP2-n |

ACL-ek

| ACL neve | Magyarázat |
| --- | --- |
| GUEST-KIZARAS | Guest VLAN nem éri el a belső hálózatot (10.0.2.0/24), internet engedélyezett |
| SZERVER-VEDELEM | Csak IT, Management, Admin éri el közvetlenül a szervereket. HTTP/HTTPS és DNS mindenhonnan engedélyezett |
| GRAFIKAI-KREATIV | Grafikai és Kreatív kommunikál egymással és a szerverekkel (HTTP/DNS), más VLAN nem éri el őket |

Távoli elérés (SSH)

Az eszközök biztonságos kezelése érdekében BP_Router1 és BP_Router2 eszközökön beállítottam az SSH protokollt.

SSH beállítások (BP_Router1, BP_Router2):

- SSH verzió:2.0

- Authentication timeout: 120 másodperc

- Authentication retries:3

Jelszó konfiguráció

A Routereknek, illetve a switcheknek jelszót állítottam be a hozzáféréshez. Ezzel is növelve a biztonságot.

Szerverek és felhőszolgáltatások

A budapesti telephelyet 2 szerver látja el a hálózat alapvető funkcióit.

Windows szerver

- Active Directory

- DNS Szerver

- DHCP Szerver

- Megosztott mappák

- Megosztott nyomtató

- Automatizált szoftvertelepítés

Linux szerver

- Webszerver (HTTP/HTTPS)

- Automatizált mentés

Megvalósítása: A linux szervert AWS-ben készítettem el, ezért nem tudtam a hálózatomban használt ip-címet adni neki.A windows szerveren A DHCP szolgáltatásban a nagyobb tartományt adtam meg az automatikus címkiosztásban, mint ahány darab cím ténylegesen lehetne, ezt a szemléltetés érdekében készítettem így.

Megjegyzések

A projekt során 2 alkalommal voltam bent gyakorolni a vizsgákra, illetve próbáltam demonstrálni a hálózatom egy részét. A projekt elején az időbeosztásnál sok időt adtunk a szervereknek, többet, mint amennyit igényelt, viszont a hálózat részét alábecsültük és kevesebb időt adtunk neki, mint amennyit kellett volna, mert a tananyagot is később tanultuk. Ezért én a szervereknek szánt időnek a nagyobb részét inkább a hálózat részére fordítottam.