Telephely dokumentáció: Nyomtatógyár

Print Trio Kft. – Hálózati infrastruktúra dokumentáció

2025

1. Épület és hálózati infrastruktúra áttekintése

A nyomtatógyár telephely a Print Trio Kft. nyomdai és gyártási tevékenységének központja, amely egy egyszintes, ipari célra kialakított csarnoképületben működik. Az ingatlan elsődlegesen termelési funkciót lát el, ennek megfelelően az épület szerkezeti kialakítása, belső elrendezése és infrastruktúrája a nagy volumenű, folyamatos üzemű gyártás igényeihez igazodik.

Az épület szerkezete vasbeton pillérekből és tartófalakból, valamint acél tetőszerkezetből áll. A vastag vasbeton falazat és a fém gépsorok jelentős hatással vannak a rádiófrekvenciás jelek terjedésére, ezért ezek a tényezők a hálózati infrastruktúra tervezése során kiemelt figyelmet kaptak.

2. Hálózati infrastruktúra kialakítása

A nyomtatógyár telephely hálózata hierarchikus felépítést követ. A központi hálózati elemek egy zárható, klimatizált rackszekrényben kerültek elhelyezésre. A rackszekrényben kaptak helyet a core multilayer switchek, a forgalomirányító eszközök, a patch panelek, valamint a szünetmentes tápegységek.

A hálózat logikai felosztása VLAN-ok segítségével valósul meg. Elkülönített hálózati szegmenst kapnak a gyártóberendezések, az irodai munkaállomások, az IT-adminisztrációs eszközök, a menedzsment eszközök, a szerverek, valamint a vendég hálózat.

3. VLAN-ok és IPv4 Címtartományok

| VLAN ID | Név | Hálózat | Prefix | Alhálózati maszk | HSRP VIP (GW) | Switch0 SVI | Switch1 SVI | Tartomány |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Gyartas | 10.0.8.0 | /26 | 255.255.255.192 | 10.0.8.1 | 10.0.8.2 | 10.0.8.3 | 10.0.8.1 – 10.0.8.62 |
| 20 | Guest | 10.0.8.64 | /27 | 255.255.255.224 | 10.0.8.65 | 10.0.8.66 | 10.0.8.67 | 10.0.8.65 – 10.0.8.94 |
| 30 | Iroda | 10.0.8.96 | /28 | 255.255.255.240 | 10.0.8.97 | 10.0.8.98 | 10.0.8.99 | 10.0.8.97 – 10.0.8.110 |
| 40 | IT | 10.0.8.112 | /28 | 255.255.255.240 | 10.0.8.113 | 10.0.8.114 | 10.0.8.115 | 10.0.8.113 – 10.0.8.126 |
| 50 | Management | 10.0.8.128 | /28 | 255.255.255.240 | 10.0.8.129 | 10.0.8.130 | 10.0.8.131 | 10.0.8.129 – 10.0.8.142 |
| 60 | Server | 10.0.8.152 | /29 | 255.255.255.248 | 10.0.8.153 | 10.0.8.154 | 10.0.8.155 | 10.0.8.153 – 10.0.8.158 |

4. DHCP Konfiguráció

A DHCP szolgáltatást a Router0 biztosítja az összes VLAN számára. Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes VLAN-okhoz tartozó DHCP pool konfigurációkat.

| VLAN | Pool neve | Hálózat | Default GW | DNS szerver | Kizárt tartomány |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 – Gyartas | GYARTAS | 10.0.8.0/26 | 10.0.8.1 | 10.0.8.156 | 10.0.8.1 – 10.0.8.10 |
| 20 – Guest | GUEST | 10.0.8.64/27 | 10.0.8.65 | 8.8.8.8 | 10.0.8.65 – 10.0.8.70 |
| 30 – Iroda | IRODA | 10.0.8.96/28 | 10.0.8.97 | 10.0.8.156 | 10.0.8.97 – 10.0.8.102 |
| 40 – IT | IT | 10.0.8.112/28 | 10.0.8.113 | 10.0.8.156 | 10.0.8.113 – 10.0.8.118 |
| 50 – Management | MANAGEMENT | 10.0.8.128/28 | 10.0.8.129 | 10.0.8.156 | 10.0.8.129 – 10.0.8.134 |

Megjegyzés: A VLAN 60 (Server) DHCP-t nem használ – a szerverek statikus IP-vel rendelkeznek.

5. Statikus IP Kiosztások – Szerverek

| Eszköz | IP Cím | Alhálózati maszk | Default GW | Szerep |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server1 (Windows) | 10.0.8.156 | 255.255.255.248 | 10.0.8.153 | DNS, HTTP, AAA |
| Server0 (Linux) | 10.0.8.157 | 255.255.255.248 | 10.0.8.153 | HTTP, FTP, NTP |

6. VLAN-ok IPv6 Címtartományok

A telephely IPv6 prefix tartománya: 2001:db8:1234:200::/56

| VLAN ID | Név | IPv6 Prefix | Router0 GW | Switch0 SVI | Switch1 SVI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Gyartas | 2001:DB8:1234:200::/64 | 2001:DB8:1234:200::1 | 2001:DB8:1234:200::2 | 2001:DB8:1234:200::3 |
| 20 | Guest | 2001:DB8:1234:201::/64 | 2001:DB8:1234:201::1 | 2001:DB8:1234:201::2 | 2001:DB8:1234:201::3 |
| 30 | Iroda | 2001:DB8:1234:202::/64 | 2001:DB8:1234:202::1 | 2001:DB8:1234:202::2 | 2001:DB8:1234:202::3 |
| 40 | IT | 2001:DB8:1234:203::/64 | 2001:DB8:1234:203::1 | 2001:DB8:1234:203::2 | 2001:DB8:1234:203::3 |
| 50 | Management | 2001:DB8:1234:204::/64 | 2001:DB8:1234:204::1 | 2001:DB8:1234:204::2 | 2001:DB8:1234:204::3 |
| 60 | Server | 2001:DB8:1234:205::/64 | 2001:DB8:1234:205::1 | 2001:DB8:1234:205::2 | 2001:DB8:1234:205::3 |

7. WAN és Szerver Szegmens IP-k

| Kapcsolat | Hálózat | Prefix | Router0 | ISP / Router1 / SW_Router |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router0 → ISP | 10.0.8.160/30 | /30 | 10.0.8.161 | 10.0.8.162 (ISP) |
| Router1 → ISP | 10.0.8.164/30 | /30 | 10.0.8.165 (Router1) | 10.0.8.166 (ISP) |
| Router1 → SW_Router | 10.0.8.168/30 | /30 | 10.0.8.170 (Router1) | 10.0.8.169 (SW_Router) |
| SW_Router → Server | 10.0.8.152/29 | /29 | 10.0.8.153 (SW_Router GW) | – |

8. Hálózati Eszközlista

| Eszköz | Típus | Szerep | Fő IP / Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Multilayer-Switch0 | Cisco 3650-24PS | Core L3, HSRP Active, STP Root | SVI-k: .2/.66/.98/.114/.130/.154 |
| Multilayer-Switch1 | Cisco 3650-24PS | Core L3, HSRP Standby, STP Sec. | SVI-k: .3/.67/.99/.115/.131/.155 |
| Router0 | Cisco 2911 | Core Router, NAT, OSPF, DHCP | 10.0.8.161/30 (WAN) |
| Router1 | Cisco 2911 | Redundáns router | 10.0.8.165/30 (WAN) |
| ISP | Cisco 2911 | Internet / WAN | 10.0.8.162/30, 10.0.8.166/30 |
| SW_Router | Cisco 2911 | Szerver szegmens router | 10.0.8.153/29, 10.0.8.169/30 |
| GYARTAS_SW | Cisco 2960-24TT | Access Switch – VLAN 10 | Uplink: Fa0/1 → Switch0 |
| SW_IRODA | Cisco 2960-24TT | Access Switch – VLAN 30 | Uplink: Fa0/3 → Switch0 |
| SW_IT | Cisco 2960-24TT | Access Switch – VLAN 40 | Uplink: Fa0/1 → Switch0 |
| SW_SERVER | Cisco 2960-24TT | Access Switch – VLAN 60 | Uplink: Fa0/3 → SW_Router |
| Server1 | Server-PT (Win) | DNS, HTTP, AAA | 10.0.8.156/29 |
| Server0 | Server-PT (Lin) | HTTP, FTP, NTP | 10.0.8.157/29 |
| Access Point 0-2 | AP-PT | WiFi – Guest VLAN 20 | SSID: Gyar_Guest, WPA2-PSK |

9. Vezeték nélküli hálózat

| Paraméter | Érték |
| --- | --- |
| SSID | Gyar_Guest |
| Autentikáció | WPA2-PSK |
| Jelszó | Guest1234! |
| VLAN | VLAN 20 – Guest |
| IP tartomány | 10.0.8.65 – 10.0.8.94 |
| DNS | 8.8.8.8 (Google) |
| AP darabszám | 3 db Access Point |

10. Biztonság és hozzáférés-szabályozás

| ACL neve | Alkalmazva | Szabály |
| --- | --- | --- |
| GUEST_ACL | VLAN 20 – Guest (inbound) | Tiltja a belső 10.0.8.0/24 elérését, internet engedélyezett |
| GYARTAS_ACL | VLAN 10 – Gyartas (inbound) | Engedélyezi Server és IT VLAN elérését, Guest VLAN tiltott |

| Szolgáltatás | Konfiguráció |
| --- | --- |
| SSH | SSHv2, RSA 1024 bit, domain: gyar.local, user: admin |
| NAT | PAT (overload) a Serial0/0/0 interfészen, statikus NAT: 10.0.8.156 → 10.0.8.146 |
| OSPF | Process ID 1, Area 0, Router-ID: 1.1.1.1 (Router0) |
| HSRP | Active: Switch0 (priority 110), Standby: Switch1 (priority 90) |
| STP | Rapid-PVST, Root: Switch0 (priority 4096), Secondary: Switch1 (priority 8192) |

– Dokumentum vége –