Budapest

A budapesti telephelynek az alapterülete 500m2, ami a XIII. kerületben az Angyalföldi úton található aminek bérleti díja 1 050 000 Ft/hó. Ennek az üzemeltetési költsége további 200 000Ft/hó ebbe beletartozik példul a mosdók, folyosók takarítása, fűtés-hűtési rendszer karbantartása, tűzvédelmi rendszer karbantartása, klíma karbantartása illetve tisztítása vagy elektromos rendszerek ellenőrzése.Ezen felül az iroda rezsiköltsége 650 000 Ft/ hó (fűtés/hűtés,víz,villany).A telephely teljes költsége havi szinte nagyjából 1 900 000Ft/hó . A telephely kiválóan megközelíthető tömegközlekedéssel, több villamos és buszjárat is biztosítja a dolgozók számára a könnyű bejutást. Gépjárművel a közeli főútvonalak gyors csatlakozást nyújtanak, illetve a az irodaház udvarán elérhető az ingyenes poarkolás a dolgozók számára.Telephelyünknek a Telekom internetszolgáltató látja es internettel , amivel akár 1000 Mbps letöltés és feltöltés is lehetséges.

Kialakítás: Az épület külső falai téglából vannak, a válaszfalak gipszkartonból épülnek fel , amik kevésbé fogják fel a wifi erősséget, ezzel is segítve a kommunikációt .Az alaprajz megfelel a modern feltételeknek, szabványoknak , modern helységet biztosítunk a dolgozóknak a gördülékeny munka érdekében . A világos és tágas belső terek segítik a kreativitást és gondolkozást. A modern bútorok kényelmes munkavégzést biztosítanak.Továbbá a telephely belső tereiben számos zöld növényt helyeztünk el, ami nem csak esztétikai célt szolgál, hanem a dolgozók egészségét, jó közérzetét, hatékony munkavégzést is támogatja.A telephelyünk megfelel a munkahelyi biztonsági előírásoknak(elsősegélyhelyek,tűzoltó készülékek)

A telephely üzemeltetési költségének csökkentése érdekében több energiatakarékossági módszert alkalmazunk, amelyek jelentős megtakarítást jelentenek a cégünknek a rezsiköltségben.A folyosókon, mosdókban mozgásérzékelős lámpákat szereltettünk fel, amelyek automatikusan kikapcsolnak ha nem tartózkodik az adott helységben senki.Ezeken a helyeken ezért akár 30-40%-kal csökken az energiafelhasználás.Továbbá a teljes irodában led-es világítást használunk, amely 70-80%-kal kevesebb energiát fogyaszt a hagyományos lámpáknál.Az irodákban napközben a természetes fényt kihasználjuk,illetve rendelkezünk jelenleg egy kisebb napelemes rendszerrel, ami csak 4-6%-ot fed le, de a terveink  szerint szeretnénk bővíteni minél hamarabb.A fűtés és hűtés témában okos termosztát rendszert vezettünk be, amely munkaidőn kívül (éjszaka,hétvégén)automatikusan alacsonyabb hőmérsékletre vált.A reggeli órákban munkakezdés előtt felmelegíti a helységeket így a fűtési költség 15%-kal csökken. A klíma is hasonlóan jelenlétvezérelt lesz, tehát ha 35percnél tovább üres a helyiség a klíma automatikusan lekapcsol.A tégla falak kiváló hőszigetelést biztosítanak, de az ablakok tömítettségeit minden évszakban leellenőrizzük.Az asztali pc-k 20 perc tétlenség után alvó üzemmódba teszi magát, illetve a monitorok vásárlásakor figyelmbe vettük az energiafogyasztási skálát, ezzel is próbáltuk csökkenteni a hosszútávú magas kiadásokat.A nyomtatókon kétoldalú nyomtatást állítottunk be alapértelmezettként, így a papírköltségen is sokat spórolunk.

Tervrajz

Wifi lefedettség

A Telephelyen  2 darab 2911-es Router irányítja a forgalmat, amely biztosítja ,hogy az adatok a leggyorsabban jussanak el a forrástól a célig.

A switchek 48 portosak amelyel elegendő kapacitást és alacsony késleltetést biztosítanak számunkra.Az asztali pc-k a helyhez kötött munkakörben dolgozó munkatársak alapeszközei, kábélezett kapcsolatuk miatt stabil és gyors adatátvitelt biztosítanak.A laptopjaink  a mobilitást igénylő munkakörök számára biztosítunk pl: meetingeken.A telefonjaink  gyors belső és ügyfélkommunikációt biztosítanak, ott ahol ez napi szinten szükséges.A tableteink könnyű hordozhatóságot és gyors információelérést biztosítanak.

A következő táblázat a összefoglalja szükséges eszközök típusát,mennyiségét valamint az egységenkénti teljes becsült értéket.

| Eszköz | Mennyiség | Átlag egységár | Összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Router | 2db | 300 000Ft | 600 000 Ft |
| Switch(48portos) | 3db | 260 000Ft | 780 000Ft |
| Asztali PC | 43db | 225 000Ft | 9 675 000Ft |
| Laptop | 41db | 350 000Ft | 14 350 000Ft |
| Telefon | 25db | 120 000Ft | 3 000 000Ft |
| Tablet | 8db | 120 000Ft | 960 000Ft |
| Szerver | 2db | 1 200 000FT | 2 400 000Ft |
| Wifi Access Point | 8db | 95 000Ft | 760 000Ft |
| Nyomtató | 4db | 165 000Ft | 660 000Ft |
| ASA tűzfal | 1db | 450 000Ft | 450 000Ft |
| Végösszeg(becsült): |  |  | 33 635 000Ft |

VLAN konfiguráció

Az irodában 10 darab Vlan található, aminek köszönhetően megfelelően el tudjuk különíteni a különböző részlegen dolgozó embereket egymástól.

VLAN-ok ls azonosítói

| VLAN ID ID | Név | Hálózat | Alapértelmezett átjáró | Maszk | Host ok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Staff | 10.0.2.0/26 | 10.0.2.62 | 255.255.255.192 | 50 |
| 20 | Management | 10.0.2.160/27 | 10.0.2.190 | 255.255.255.224 | 15 |
| 25 | Admin | 10.0.2.224/29 | 10.0.2.230 | 255.255.255.248 | 4 |
| 30 | IT | 10.0.2.128/27 | 10.0.2.158 | 255.255.255.224 | 16 |
| 35 | Kreatív | 10.0.2.208/28 | 10.0.2.222 | 255.255.255.240 | 7 |
| 40 | Grafikai | 10.0.2.192/28 | 10.0.2.206 | 255.255.255.240 | 9 |
| 45 | Guest | 10.0.2.64/27 | 10.0.2.94 | 255.255.255.224 | 25 |
| 50 | Szerver | 10.0.2.248/29 | 10.0.2.254 | 255.255.255.248 | 3 |
| 55 | Sales | 10.0.2.96/27 | 10.0.2.126 | 255.255.255.224 | 20 |
| 99 | Native | 10.0.3.8/30 | 10.0.3.10 | 255.255.255.252 | 1 |

VTP konfiguráció

A VLAN-ok kiosztását a VTP(VLAN trunking protocol) kezeli, amely automatikusan terjeszti a vlan adatbázist a switchek között.

VTP domain:budapest

VTP verzió:2

BP-Switch1:Ez a switch a VTP szerver (itt hozzuk létre a vlanokat)

BP-Switch2,BP-Switch3:Ezk a switchek a VTP kliensek(automatikusan kapják meg a VLAN-okat a VTP szerverről)

A hálozatomban DHCP-t fogok alkalmazni Ipv4,és IPv6 formában aminek köszönhetően az eszközök automatikusan kapnak ip címet kivéve a szerverek, azok statikus ip címet fognak kapni . DHCP Poolok nevei: IT,Staff, A Forgalomirányítást tekintve OSPF dinamikus forgalomirányítás fogok alkamazni  a hatékonyabb  kommunikáció  érdekében aminek köszönhetően több terület fog elkülönődni. (Area 0,Area 1)

A telephelyen található 2 szerver közül az egyik Windows szerver míg a másik Linux szerver

Az épületben 8 darab Access-point található, A telephely teljes Wifi lefedettsége érdekében.

Ipv4 címtartomány

A budapesti telephely 10.0.2.0/24 tartományt használja VLSM calculator segítségével, amely lehetővé teszi a címtartomány hatékony kihasználását.

| Eszköz neve | Ipv4 cím | Alhálózati maszk | Alapértelmezett átjáró | VLAN/Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grafika_PC | 10.0.2.193 | 255.255.255.240 | 10.0.2.206 | VLAN 40 - Grafikai |
| Grafika_laptop | 10.0.2.194 | 255.255.255.240 | 10.0.2.206 | VLAN 40 - Grafikai |
| Grafika_nyomtato | 10.0.2.195 | 255.255.255.240 | 10.0.2.206 | VLAN 40 - Grafikai |
| Grafika_tablet | DHCP | 255.255.255.240 | 10.0.2.206 | VLAN 40 - Grafikai |
| Kreativ_PC | 10.0.2.209 | 255.255.255.240 | 10.0.2.222 | VLAN 35 - Kreatív |
| Kreativ_nyomtato | 10.0.2.210 | 255.255.255.240 | 10.0.2.222 | VLAN 35 - Kreatív |
| Kreativ_laptop | DHCP | 255.255.255.240 | 10.0.2.222 | VLAN 35 - Kreatív |
| Kreativ_telefon | DHCP | 255.255.255.240 | 10.0.2.222 | VLAN 35 - Kreatív |
| Sales_laptop | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.126 | VLAN 55 - Sales |
| Sales_tablet | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.126 | VLAN 55 - Sales |
| Sales_telefon | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.126 | VLAN 55 - Sales |
| IT_PC | 10.0.2.129 | 255.255.255.224 | 10.0.2.158 | VLAN 30 - IT |
| IT_Laptop | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.158 | VLAN 30 - IT |
| IT_Tablet | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.158 | VLAN 30 - IT |
| IT_Telefon | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.158 | VLAN 30 - IT |
| Staff_PC | 10.0.2.1 | 255.255.255.192 | 10.0.2.62 | VLAN 15 - Staff |
| Staff_nyomtato | 10.0.2.2 | 255.255.255.192 | 10.0.2.62 | VLAN 15 - Staff |
| Staff_laptop | DHCP | 255.255.255.192 | 10.0.2.62 | VLAN 15 - Staff |
| Staff_telefon | DHCP | 255.255.255.192 | 10.0.2.62 | VLAN 15 - Staff |
| Guest_telefon | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.94 | VLAN 45 - Guest |
| Management_laptop | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.190 | VLAN 20 - Management |
| Management_telefon | DHCP | 255.255.255.224 | 10.0.2.190 | VLAN 20 - Management |
| Admin_tablet | DHCP | 255.255.255.248 | 10.0.2.230 | VLAN 25 - Admin |
| Admin_smartphone | DHCP | 255.255.255.248 | 10.0.2.230 | VLAN 25 - Admin |
| Windows | 10.0.2.249 | 255.255.255.248 | 10.0.2.254 | VLAN 50 - Szerver |
| Linux | 10.0.2.250 | 255.255.255.248 | 10.0.2.254 | VLAN 50 - Szerver |
| BP-Router1 Gig0/0 | 10.0.3.1 | 255.255.255.252 | - | WAN - Router közi link |
| BP-Router2 Gig0/0 | 10.0.3.2 | 255.255.255.252 | - | WAN - Router közi link |
| BP-Router2 Se0/3/0 | 10.0.3.5 | 255.255.255.252 | - | ISP2 |
| ISP2 Se0/3/0 | 10.0.3.6 | 255.255.255.252 | - | ISP2 |
| BP-ASA Inside | 10.0.3.17 | 255.255.255.248 | - | ASA inside |
| BP-Router1 Gig0/2 | 10.0.3.18 | 255.255.255.248 | - | ASA Inside |
| BP-ASA Outside | 10.0.3.25 | 255.255.255.248 | - | ASA Outside |
| ISP1 Gig0/0 | 10.0.3.26 | 255.255.255.248 | - | ISP1 |
| ISP1 Se0/0/0 | 10.0.3.41 | 255.255.255.252 | - | ISP1-ISP2 |
| ISP2 Se0/3/1 | 10.0.3.42 | 255.255.255.252 | - | ISP1-ISP2 |

Ipv6 konfiguráció

A DHCPv6-ban minden vlan azonosító szerepel a prefixben a könnyű azonosíthatóság érdekében, illetve a a default gatewayek FFFF végződést kaptak.

| VLAN | IPV6 Prefix | Ipv6 default gateway |
| --- | --- | --- |
| Staff (15) | 2001:db8:1234:15::/64 | 2001:db8:1234:15::FFFF |
| Management (20) | 2001:db8:1234:20::/64 | 2001:db8:1234:20::FFFF |
| Admin (25) | 2001:db8:1234:25::/64 | 2001:db8:1234:25::FFFF |
| IT (30) | 2001:db8:1234:30::/64 | 2001:db8:1234:30::FFFF |
| Kreatív (35) | 2001:db8:1234:35::/64 | 2001:db8:1234:35::FFFF |
| Grafikai (40) | 2001:db8:1234:40::/64 | 2001:db8:1234:40::FFFF |
| Guest (45) | 2001:db8:1234:45::/64 | 2001:db8:1234:45::FFFF |
| Szerver (50) | 2001:db8:1234:50::/64 | 2001:db8:1234:50::FFFF |
| Sales (55) | 2001:db8:1234:55::/64 | 2001:db8:1234:55::FFFF |

HSRP konfiguráció

A Hsrp biztosítja a 3.rétegbeli redundanciát.A BP-Router1 az Active router,a BP-Router2 a standby.A virtuális IP az utolsó előtti címet kapta minden VLAN-ból.

| VLAN | Router1(Active) | Router2(Standby) | Virtuális IP | R1 Priority | R2 Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 (Staff) | 10.0.2.62 | 10.0.2.61 | 10.0.2.60 | 150 | 100 |
| 20 (Management) | 10.0.2.190 | 10.0.2.189 | 10.0.2.188 | 150 | 100 |
| 25 (Admin) | 10.0.2.230 | 10.0.2.229 | 10.0.2.228 | 150 | 100 |
| 30 (IT) | 10.0.2.158 | 10.0.2.157 | 10.0.2.156 | 150 | 100 |
| 35 (Kreatív) | 10.0.2.222 | 10.0.2.221 | 10.0.2.220 | 150 | 100 |
| 40 (Grafikai) | 10.0.2.206 | 10.0.2.205 | 10.0.2.204 | 150 | 100 |
| 45 (Guest) | 10.0.2.94 | 10.0.2.93 | 10.0.2.92 | 150 | 100 |
| 50 (Szerver) | 10.0.2.254 | 10.0.2.253 | 10.0.2.252 | 150 | 100 |
| 55 (Sales) | 10.0.2.126 | 10.0.2.125 | 10.0.2.124 | 150 | 100 |

DHCP konfiguráció

A DHCP(Automatikus címkiosztás) szolgáltatást a BP-Router1 végzi az összes VLAN számára.A szerverek, nyomtatók és Access Point-ok statikus IP címet kapnak a könnyebb azonosíthatóság és megbízhatóság érdekében.Az Access Pointoknak Cisco Packet Tracerben nem lehet IP-címet adni,de ezeket is belekalkuláltam a VLSM számításnál.A felhasználói eszközök (PC-K kivételével) laptopok,tabletok,és telefonok DHCP-t használnak.

| Pool neve | Hálózat | Gateway | DNS szerver | Kizárt címek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Staff | 10.0.2.0/26 | 10.0.2.62 | 10.0.2.249 | 10.0.2.1-2, 10.0.2.62 |
| Guest | 10.0.2.64/27 | 10.0.2.94 | 10.0.2.249 | 10.0.2.94 |
| Sales | 10.0.2.96/27 | 10.0.2.126 | 10.0.2.249 | 10.0.2.126 |
| IT | 10.0.2.128/27 | 10.0.2.158 | 10.0.2.249 | 10.0.2.129, 10.0.2.158 |
| Management | 10.0.2.160/27 | 10.0.2.190 | 10.0.2.249 | 10.0.2.190 |
| Grafikai | 10.0.2.192/28 | 10.0.2.206 | 10.0.2.249 | 10.0.2.193-195, 10.0.2.206 |
| Kreativ | 10.0.2.208/28 | 10.0.2.222 | 10.0.2.249 | 10.0.2.209-211, 10.0.2.222 |
| Admin | 10.0.2.224/29 | 10.0.2.230 | 10.0.2.249 | 10.0.2.230 |

Forgalomirányítás

A BP-Router1 Gig0/1 interfészén alinterfészeket hoztam létre minden VLAN számára.Minden VLAN alinterfészének az IP-je az adott hálózat utolsó kiosztható címe, amely a felhasználók alapértelmezett átjárójaként szolgál.

A BP-Router2 szintén rendelkezik alinterfészekkel a Gig0/1-es portán (Switch3 felé) biztosítva a redundanciát és a terheléselosztást.

OSPF dinamikus forgalomirányítás

Az OSPF (Open Shortest Path First)protokolt használtam a routerek közötti dinamikus forgalomirányítás megvalósítására.Az OSPF két területre van osztva:

- Area 0(Backbone):Ez az area a BP-Router1 és BP-Router2 közötti részen található.(10.0.3.0/30).Ez az OSPF gerinchálózata.

- Area 1: Az összes belső VLAN (10.0.2.0/24 tartomány). Ide tartoznak az összes részleg hálózatai.

Router ID-k: BP-Router1: 1.1.1.1, BP-Router2: 2.2.2.2

Az összes VLAN alinterfész passzívra van állítva (passive-interface), így az OSPF hello csomagokat nem küldenek a végfelhasználók felé ,ez növeli a biztonságot és csökkenti a felesleges forgalmat.Hello és Dead interval-t és állítottam ,utóbbit 60 másodpercre míg elsőt 15 másodpercre

Dedault-information originate mindkét routeren konfigurálásra került.

OSPFv3

A területfelosztása ugyanaz, mint Ipv4-nél.A hello és dead interval is megegyezik.Szintén az összes alinterfész(amerre nincs tovább router) passzív.

Spanning Tree Protocol(STP)

A Cisco switchek automatikusan futtatják az STP protokollt. A BP-Switch1 és BP-Switch2 között két trunk kábel (Fa0/23, Fa0/24) biztosítja a 2. rétegbeli redundanciát. Az STP automatikusan blokkol egy portot hurok elkerülése érdekében, és meghibásodás esetén a blokkolt port automatikusan átveszi az aktív szerepet.

Vezeték néküli hálózat

A telephelyen összesen 8 Access Point biztosítja a WiFi lefedettséget az egyes VLAN-okhoz. Az Access Point-ok WPA2-PSK AES titkosítással működnek, minden VLAN külön SSID-vel rendelkezik.

| AP neve | SSID | VLAN | Titkosítás |
| --- | --- | --- | --- |
| Grafikai_AP | Grafikai | 40 | WPA2-PSK AES |
| Kreativ_AP | kreativ | 35 | WPA2-PSK AES |
| Sales_AP | Sales | 55 | WPA2-PSK AES |
| IT_AP | IT | 30 | WPA2-PSK AES |
| Staff_AP1 | Staff | 15 | WPA2-PSK AES |
| Guest_AP | guest | 45 | WPA2-PSK AES |
| Management_AP | management | 20 | WPA2-PSK AES |
| Admin_AP | admin | 25 | WPA2-PSK AES |

Tűzfal,NAT konfiguráció

Az ASA a BP-Router1 és az ISP1 között található, ezzel védelmet nyújt a belső hálózat számára.Az ASA belső interfészén(Vlan1,10.0.3.17/29) csatlakozik a Routerhez.Az outside interfészen (Vlan2,10.0.3.25/29) csatlakozik az ISP1-hez.Az outside irányból csak engedélyezett forgalmat enged be.

| Nat típusa | Eszköz | Belső IP | Publikus IP | Cél |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dinamikus NAT | BP-Router1 | 10.0.2.0/24 | 10.0.3.18 | Belső eszközök internet elérése ISP1-en |
| Dinamikus NAT | BP-Router2 | 10.0.2.0/24 | 10.0.3.5 | Belső eszközök internet elérése ISP2-n |
| Statikus NAT | BP-ASA | 10.0.2.249 (Windows) | 10.0.3.19 | Windows szerver publikus elérése |
| Statikus NAT | BP-ASA | 10.0.2.250 (Linux) | 10.0.3.20 | Linux szerver publikus elérése |
| Statikus NAT | BP-Router2 | 10.0.2.249 (Windows) | 10.0.3.33 | Windows szerver elérése ISP2-n |
| Statikus NAT | BP-Router2 | 10.0.2.250 (Linux) | 10.0.3.34 | Linux szerver elérése ISP2-n |

ACL-ek

| ACL neve | Interfész+irány | Magyarázat |
| --- | --- | --- |
| GUEST-KIZARAS | Gig0/1.45 in | Guest VLAN nem éri el a belső hálózatot (10.0.2.0/24), internet engedélyezett |
| SZERVER-VEDELEM | Gig0/1.50 out | Csak IT, Management, Admin éri el közvetlenül a szervereket. HTTP/HTTPS és DNS mindenhonnan engedélyezett |
| GRAFIKAI-KREATIV | Gig0/1.40 out, Gig0/1.35 out | Grafikai és Kreatív kommunikál egymással és a szerverekkel (HTTP/DNS), más VLAN nem éri el őket |