Projekt napló 2025-2026

Projekt témája, címe: Print Trió nyomda dokumentáció

Készítők: Zsámboki Zoltán, Hidi Roland, Marosán Zoltán Dátum: 2025.12.01

Bevezetés

A Print Trió bemutatása

A Print Trió egy három telephelyen működő nyomdai vállalat, amely tevékenységét hatékony informatikai háttérrel, korszerű gyártási technológiával és átgondolt logisztikai struktúrával támogatja. A cég működési modellje a folyamatok optimalizálására, a gyors adatáramlásra és a terhelés elosztására épül. A telephelyek elhelyezkedése tudatos, szakmailag indokolt és a vállalat működésének stabilitását, gazdaságosságát és bővíthetőségét szolgálja.

A három telephely funkció szerint elkülönül, de informatikailag összehangolt rendszerrel, gyors adatáramlással rendelkezik. A Print Trió hálózati infrastruktúrájának szakmai bemutatása telephelyenként A Print Trió három telephelye – Budapest (központi iroda és grafikai stúdió), Gyál (fő nyomdai üzem) és Vecsés (logisztikai elosztó központ) – olyan komplex, egymással összekapcsolt vállalati hálózatot alkot, amely a nyomdai iparág működési igényeihez és a modern informatikai követelményekhez igazodik. A telephelyek kialakítása és elhelyezése nem csak üzleti, hanem kifejezetten hálózattechnikai és üzemeltetési szempontok alapján történt.

- Központi iroda és grafikai stúdió – Budapest (központi szerverek, menedzsment, grafikai előkészítés, adminisztráció)

Szakmai indoklás a helyszínhez:

A központ Budapesten való elhelyezése ideális, mert:

- több redundáns internetszolgáltató érhető el (optikai összeköttetés + backup LTE/5G), ami biztosítja a grafikai állományok stabil küldését és fogadását.

- A telephely a vállalat központi irányítási pontja, ezért itt célszerű elhelyezni a:

  - központi DHCP szervert

  - belső DNS-t

  - központi management VLAN-t

  - tűzfalat és VPN koncentrátort

- A budapesti telephelyen működik a több-VLAN-os belső hálózat, amely a különböző részlegeket (grafika, ügyfélszolgálat, menedzsment, IT) logikailag elkülöníti.

- Fő nyomdai üzem – Gyál (Ipari Park) (nyomdai gyártás, kötészet, vágás, csomagolás, raktár)

Szakmai indoklás a telephelyhez:

Gyál ipari parkja ideális környezet a termelőüzem hálózatának kialakításához:

- Stabil ipari energiaellátás →  Biztosítja UPS ( ipari áram).

- A telephely költséghatékony → az üzem nagy területen helyezkedik el, így több strukturált kábelezési szekciót lehet kiépíteni.

- Közel helyezkedik el Budapesthez és Vecséshez, így ideális WAN csomópont a telephelyek között.

3. Logisztikai és kiszállítási központ – Vecsés (késztermékraktár, futárszolgálat, disztribúció, alapanyaglogisztika)

Szakmai indoklás a helyszínhez

Vecsés stratégiai helyszín logisztikai szempontból és hálózattechnikai szempontból is:

- Jó elérés M0 → alacsony késleltetésű WAN kapcsolat Budapest és Gyál felé.

- A repülőtér közelsége miatt megbízható, sokszor optikai gerinchálózat érhető el → stabil VPN.

A raktári környezet jól elkülönített hálózati szegmenseket igényel, ezért VLAN alapú strukturált hálózat készült.

Hálózat vizsgaremek feladatok elosztása:

| Feladat | Budapest | Gyál | Vecsés |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN-ok használata | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Inter-VLAN routing | ✔️ (központ) | ✔️ (helyi) | ✔️ (helyi) |
| Második rétegbeli redundancia | ✔️ | ✔️ | – |
| Dinamikus IPv4 | ✔️ (központi DHCP) | relé | relé |
| IPv6 címzés | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Harmadik rétegbeli redundancia | ✔️ | ✔️ | – |
| Biztonság (tűzfal, ACL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kapcsoló biztonság | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| WiFi technológia | ✔️ (irodai) | ✔️ (ipari) | ✔️ (raktári) |
| Statikus routing | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dinamikus routing | – | ✔️ (ha szükséges) | ✔️ (OSPF) |
| NAT | ✔️ (központi) | – | – |
| WAN technológiák | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| VPN | ✔️ (központi koncentrátor) | végpont | végpont |
| QoS | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monitoring | ✔️ (központ) | agent | agent |
| Hibaelhárítás | központi | helyi | helyi |
| Virtualizáció / automatizáció | ✔️ | – | – |
| Komplex hálózat megvalósítása | ✔️ | ✔️ | ✔️ |

Pénzügyi tervezet

A telephelyek méreteit tekintve:

- Budapest (iroda + grafikai stúdió): 500 m²

- Gyál (nyomda + gyártás + raktár): 2500 m²

- Vecsés (logisztika / raktár / disztribúció): 1500 m²

I. Ingatlan / építési + belső kiépítés (iroda / admin / stúdió)

| Telephely | Alapterület | Belső terület kialakításának költsége (középkategória) | Becslés ~ Ft-ban* |
| --- | --- | --- | --- |
| Budapest | 500 m² | 1 224 €/m² → ~ 612 000 € | ~ 240–260 millió Ft |
| Gyál | 2500 m² | (Iroda + Admin rész is van) — 300 m² iroda + 2200 m² ipari rész, irodára: 1 224 €/m² → ~ 365 000 € ipari rész saját költség | ~ 150 millió Ft + ipari rész költség |
| Vecsés | 1500 m² | Admin + kisebb iroda + raktári rész, irodára 200 m² → ~ 245 000 € + raktár saját költség | ~ 100–120 millió Ft + raktár költség |

II. Hálózati / IT-infrastruktúra és telephelyek összekötése (WAN, VPN, redundancia, szerverek, VLAN, stb.)

- Egyszeri beruházás — core hálózat + VPN + tűzfal + redundancia + switchek + LAN kábelezés + vezeték nélküli hálózat minden telephelyen.

- Tipikus vállalati — közepes-nagy — hálózati hardveren az ár jellemzően 1 500–4 000 USD tűzfalonként (per 15–100 felhasználó).

- Switchek, PoE-s egységek, ipari switchek: darabonként néhányszáz – ezer USD, attól függően port-szám és PoE-támogatás.

- Kábelezés, rack, patch panel, csatlakozók, szerelés: Magyar példában pl. LAN kábelezés + rack + szerelés (cég szerint) 70 000 Ft + per-csatlakozó kb. 5 300 Ft + munkadíj stb.

Becsült összeg telephelyenként: ~ 500 000 – 2 000 000 Ft (kis-közepes infrastruktúra), összesen mindhárom telephelyre: ~ 2–5 millió Ft – de ha redundancia, ipari switchek, komoly VPN + 5G backup + szerver + monitoring stb. kell – akár 5–10 millió Ft + szoftver-fenntartás / éves licenc is lehet.

III. Ipari / raktár / gyártó telephely építési + üzemeltetési költségek (padló, csarnok, ipari áram, raktári berendezés, logisztika, magazinálás stb.)

- Egy 247 m²-es új raktár Vecsésen ~ 86 millió Ft árú volt, ami ~ 348 880 Ft/m²-t jelent.

- Ha ezt arányosítjuk nagyobb területre (nagyságrendként):  1500 m² raktár ≈ ~ 525–600 millió Ft — de ez feltételezi, hogy az előfeltételek (panel, ipari padló, tiszta csarnok, ipari áram stb.) is megvannak.

| Összegzett becslés (nagyságrend, három telephely együtt) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Részelem | Alsó becslés (minimalista, spórolós) | Felső becslés (komplett, ipari szint) |
| Iroda + admin + grafikai kiépítés | ~ 300–350 millió Ft | ~ 400–450 millió Ft |
| Hálózati / IT-infrastruktúra (három telephely) | ~ 2–5 millió Ft | ~ 5–10 millió Ft |
| Ipari / raktár / gyártó telephelyek (Gyál + Vecsés) | ~ 600–800 millió Ft | ~ 1,300–1,600 millió Ft |
| Összesen (3 telephely) | ~ 900–1,150 millió Ft | ~ 1,700–2,050 millió Ft |

- Ugyanígy Gyálnál — 2500 m² csarnok/raktár + termelő rész — akár 800–1000 millió Ft-os beruházás is lehet, attól függően, milyen műszaki színvonalat, ipari követelményeket tatrtalmaz